Правила перевозки баллонов, заполненных кислородом сжатым,

автомобильным транспортом.

Согласно действующему законодательству, баллоны со сжатым кислородом (далее – баллоны), относятся к категории достаточно опасных перевозимых грузов.

Учитывая вид и степень опасности, в соответствии с частью 2 приложения А Европейского соглашения о дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) кислород газообразный (медицинский или технический) классифицирован как опасный груз класса 2 – «Газы» и, согласно перечню опасных грузов допущенных к перевозке, имеет номер Организации Объединенных наций (далее № ООН) - 1072.

Основные критерии и характеристики кислорода сжатого:

классификационный код – 1О, где:

1 – сжатый газ, который будучи загружен под давлением для перевозки, является полностью газообразным при температуре - 50ºС,

О – окисляющий газ;

знаки опасности (должны наноситься на каждом баллоне рядом друг с другом):

знак опасности № 2.2 – невоспламеняющиеся, нетоксичные газы -

знак опасности  № 5.1 – окисляющее вещество - ;

идентификационный номер опасности – 25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ.

Соблюдение тех или иных требований действующего законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов (ограничения, связанные с перевозкой,  меры безопасности при эксплуатации, маркировка, подготовка персонала и т.п.) напрямую зависит от количества баллонов, перевозимых в одной транспортной единице.

В соответствие с п. 1.1.3.6.3 соглашения ДОПОГ, если в одной транспортной единице перевозятся сосуды (баллоны), заполненные сжатым газом под давлением с общей номинальной вместимостью по воде, не превышающей 1000 л., то на данную перевозку не распространяется большинство положений (требований) действующего законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов.

Таким образом, большинство положений (требований) действующего законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов не распространяется на перевозку 25 (двадцати пяти) стандартных, 40 л. стальных баллонов по ГОСТ 949-73.

В нижеприведенной таблице указаны основные положения (требования)  действующего законодательства в области безопасной перевозки баллонов, которые, исходя из их перевозимого количества в одной транспортной единице, должны обязательно выполняться или могут не выполняться.

| Требования Правил | Пункт Правил | Перевозка до 25 (включительно) баллонов в одной транспортной единице | Перевозка свыше 25 баллонов в одной транспортной единице |
| --- | --- | --- | --- |
| Документация водителя (кроме документов, перечисленных в Правилах дорожного движения (ПДД)): |  |  |  |
| свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов | п. 228 ПОБПОГАТ | - | - |
| свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов | п. 223 ПОБПОГАТ | - | + |
| письменные инструкции в соответствие с ДОПОГ | п.5.4.3.4 ДОПОГ | - | + |
| *регистрационная карточка транспортного средства | п. 129 ПОБПОГАТ | - | + |
| **товарно-транспортные документы на перевозимый опасный груз | п. 228 ПОБПОГАТ | + | + |
| номера телефонов специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | п. 228 ПОБПОГАТ | - | + |
| информационная карточка | п. 107 ПОБПОГАТ | - | + |
| паспорт безопасности вещества | п. 228 ПОБПОГАТ | - | + |
| Маркировка транспортных средств, размещение знаков опасности, размещение больших знаки опасности, наличие информационных табличек: |  |  |  |
| размещение знаков опасности на перевозимых баллонах | п. 5.2.2.1.1 ДОПОГ п.5.2.2.2.1.2 ДОПОГ | + | + |
| размещение больших знаков опасности на транспортных средствах | п. 5.3.1.1.1 ДОПОГ | - | - |
| ***наличие четких надписей, определенной окраски и № ООН на перевозимых баллонах | п.275 ПОБПОГАТ | + | + |
| исправность баллонов и их арматуры, наличие заглушек и предохранительных колпаков | п.275 ПОБПОГАТ | + | + |
| наличие на транспортном средстве маркировки в виде табличек оранжевого цвета с указанным на них идентификационным номером опасности и № ООН | п. 100 ПОБПОГАТ п.5.3.2.1.5 ДОПОГ | - | + |
| Комплектация транспортных средств: |  |  |  |
| противооткатные упоры на каждое транспортное средство (звено автопоезда), размеры которых соответствуют диаметру колес (не менее 2 шт.) | п. 164 ПОБПОГАТ | см. ПДД | + |
| два знака аварийной остановки |  | см. ПДД | + |
| аптечкой первой помощи для оснащения транспортных средств |  | + | + |
| аварийный жилет для каждого члена экипажа |  | - | + |
| переносной осветительный прибор для каждого члена экипажа |  | - | + |
| противопожарное полотнище |  | - | + |
| два фонаря автономного питания с мигающими или постоянными огнями оранжевого цвета |  | - | + |
| два знака «Опасность» с собственной опорой |  | - | + |
| средства пожаротушения |  | см. ПДД | + |
| Подготовка персонала, связанного с перевозкой опасных грузов: |  |  |  |
| подготовка водителя механического транспортного средства, для выполнения перевозки опасных грузов | п. 223 ПОБПОГАТ | - | + |
| подготовка специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | п. 235 ПОБПОГАТ | - | + |
| подготовка лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами | п. 61 ПОБПОГАТ | - | + |
| проверка знаний персонала, занятого перевозкой (погрузкой-разгрузкой) опасных грузов за исключение водителей транспортных средств, имеющих свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов | п. 243 ПОБПОГАТ п. 499 ПОПБОРИД | + | + |
| Иные требований безопасности: |  |  |  |
| перевозка баллонов должна осуществляться: в горизонтальном положении – на специальных деревянных подкладках с вырезанными гнездами по размеру диаметров баллонов, вентилями внутрь кузова; в вертикальном положении непосредственно в кузове – с установленными на баллонах кольцами (2 кольца на баллон), изготовленными из резины или веревки, диаметром не менее 25 мм для предохранения от ударов или специальных контейнерах (стоечных поддонах). | п. 277 ПОБПОГАТ | + | + |
| ***маркировка, выбиваемая на верхней сферической части каждого баллона | п. 479 ПОПБОРИД | + | + |

(требования действующего законодательства обязательные для выполнение  отмечены знаком «+», а требования, которые могут не выполняться, знаком « – »).

*Порядок регистрации транспортных средств, перевозящих опасные грузы, опубликован в статье главного государственного инспектора Игоря Грищенко, размещенной на сайтах РИК Гомельского облисполкома.

** Наполнение баллонов газами производится до установленной нормы, о чем делается пометка в товарно-транспортной накладной: «Баллоны наполнены не выше установленной нормы», а также делается запись: «Баллоны проверены на герметичность, утечек газа нет».

***Окраска баллонов, нанесение соответствующих надписей, знаков опасности, маркировка и освидетельствование производится предприятиями-изготовителями или наполнительными станциями при наличии у них специальных разрешений Госпромнадзора.

Наиболее часто задаваемые вопросы, поступившие в адрес Гомельского областного управления Госпромнадзора, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касаемо правил перевозок и эксплуатации баллонов автомобильным транспортом:

1.Вопрос: распространяется ли требования Правил на перевозку опорожненных не очищенных кислородных баллонов в количестве более 25 шт.?

Ответ: нет, если давление газа в баллоне при температуре 20ºС не превышает 200 кПа (2 бара) (см. п. 1.1.3.2 ДОПОГ).

2.Вопрос: в транспортном средстве перевозятся 4 баллона с кислородом сжатым. Требуется ли укрывать их брезентом в летнее время в целях защиты от нагрева солнечными лучами?

Ответ: да, при перевозке любого количества баллонов с газом на бортовых автомобилях в летнее время баллоны должны укрываться брезентом в целях защиты от нагрева солнечными лучами (см. п. 278 ПОБПОГАТ РБ).

3.Вопрос: разрешается ли совместная перевозка (загрузка) баллонов, заполненных кислородом сжатым (знак опасности № 2.2) и баллонов с углеводородными газами (знак опасности № 2.1) на одном транспортном средстве?

Ответ: разрешается (см. п.7.5.2.1 ДОПОГ).

4. Вопрос: предприятие планирует перевозить  баллоны, заполненные кислородом сжатым, на транспортном средстве, оборудованном краном-манипулятором. Можно ли такое транспортное средство зарегистрировать в Госпромнадзоре?

Ответ: можно, действующим законодательством не предусмотрен запрет на регистрацию транспортных средств, перевозящих опасные грузы, оборудованных краном-манипулятором (!особое внимание в данном случае, следует уделять исправности гидравлический системы крана-манипулятора во избежание контакта гидравлического масла с кислородом).

5. Вопрос: можно ли водителю, не имеющему свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, перевозить на одном транспортном средстве 25 баллонов, заполненных кислородом и 2 баллона с легковоспламеняющимся газом (углеводородные газы № ООН 1965)?

В соответствие с п. 1.1.3.6.4 соглашения ДОПОГ, если в одной транспортной единице перевозятся опасные вещества разных транспортных категорий, то сумма количества веществ, относящихся к транспортной категории 2, умноженной на коэффициент «3» и количество веществ транспортной категории 3 не должна превышать 1000.

Проводим элементарные расчеты общей суммы перевозимых опасных веществ:

а) по таблице, приведенной в  п. 1.1.3.6.3 соглашения ДОПОГ определяем транспортную категорию для каждого перевозимого опасного вещества:

ООН 1072 Кислород сжатый – 3 транспортная категория,

ООН 1965 Углеводородные газы – 2 транспортная категория.

б) 24 (кислородный баллон) х 40л. (номинальная вместимость сосуда по воде в литрах)= 960л.;

2 (баллон с пропаном) х 21,2 кг. (масса нетто опасного вещества в килограммах) = 42,4 кг.;

в) 960+42,4=1042,41000.

Ответ: Нет. Водитель должен иметь свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, так как общая сумма перевозимых опасных веществ, превышает 1000.

Основные акты законодательства Республики Беларусь и локальные нормативные правовые акты предприятий-изготовителей, используемые* при  подготовке настоящей статьи:

Закон Республики Беларусь  от 10.12.2020 №  66-З «О перевозке опасных грузов» (регулирует отношения, возникающие при перевозке опасных грузов, осуществляемой на территории Республики Беларусь);

ПОБПОГАТ РБ - правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 (регламентируют перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, а также подготовку персонала, связанного с перевозкой опасных грузов);

ПОПБОРИД РБ - правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016
 № 7 (регламентируют требования к изготовлению, проверкам, испытаниям баллонов и порядок их эксплуатации);

ГОСТ 26460-85  Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение;

паспорт безопасности химической продукции для кислорода газообразного (меры первой помощи, меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности, меры по предотвращению и ликвидации ЧС,   классификация  и маркировка);

ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (регламентирует международную перевозку опасных грузов автомобильным транспортом).

Ведущий государственный инспектор

отдела надзора ГОУ Госпромнадзора

512923